GUIA DE PRODUCTIVIDAD

El sentido de establecer objetivos de productividad para las Plantas de Valorización de Residuos es incrementar el ingreso por venta que los trabajadores puedan obtener.

Definimos como Índice de Productividad a la relación entre el total de material vendido, medido en Toneladas, a lo largo de un período definido, y el número de trabajadores de la planta en ese período. Para este caso entendemos a la productividad como

IP = TON (MES)/TOTAL PERSONAL

Comparar este índice entre distintos períodos permite ver el funcionamiento de la planta y seguir su desarrollo.

Para poder mejorar el funcionamiento y encontrar los núcleos de problemas que pueden dificultar su funcionamiento proponemos la Guía adjunta en la que desarrollamos una lista de indicadores que pasamos a explicar, los cuales se agrupan en 3 grupos: (i) procesamiento, (ii) personal, (iii) comercialización.

- Procesamiento

- Plan de Gestión Procedimientos y Registros de los diferentes procesos de la Planta. Los procedimientos son descripciones escritas de cómo se realizan las diferentes tareas de la Planta. Son el resultado de la experiencia que cada Planta desarrolla y permiten trabajar sin repetir errores ya cometidos, utilizar la experiencia previa y mantener formas operativas más allá de las personas que supervisen las tareas. Los registros son los formularios que guardan la información numérica de las operaciones de la Planta y son lo que permite obtener los indicadores de operación.

Lista de Procedimientos sugeridos

## Procedimiento de entrega de ropa y elementos de seguridad

## Procedimientos administrativos:

    - Recepción de camiones

    - Compras y Ventas

    - Control de Asistencia del Personal

    - Sueldos

    - Reglamento de trabajo

## Procedimiento de mantenimiento periódico

## Procedimiento de seguimiento y control de medidas e instrumentos de seguridad

## Procedimiento para la limpieza de espacios comunes

## Procedimiento para la limpieza de la Planta

## Procedimiento para la recepción de materiales

## Procedimiento de Recepción de Insumos

## Procedimiento operaciones de clasificación y valorización

    - Tolva – Cinta – Rechazo

    - Bolsones – Prensas – Fardos

    - Carga y descarga de materiales

- Lista de Registros sugeridos

  - Registro Mensual de Ingresos de Materiales

  - Registro Mensual de material separado y acopiado

  - Cantidad de materiales comercializados.

  - Tipos de material que se separa y se comercializa.

  - Registro de material de Rechazo enviados a Disposición Final

  - Registro Mensual de Ventas

  - Registro de Asistencia de Personal

  - Registro de Accidentes

  - Registro de Sueldos y Beneficios adicionales

  - Registro de Consumo de Combustibles

  - Constancia de Entrega De Ropa y Elementos de Seguridad

  - Registro de Horas de Paradas de Máquinas

  - Registro de Mantenimiento De Maquinaria

  - Programa de Capacitación

  - Registro de Asistencia a Talleres de Capacitación

  - Registro De No Conformidades

- Nivel de Productividad Mide la relación entre el material separado para recuperar y la cantidad de personas que debieron trabajar durante ese período en la planta incluyendo ausentes, accidentados, vacaciones, etc.  Toneladas de material separado y acopiado / Persona / Mes. Se obtiene a partir de los Registros de material separado y acopiado y del de Asistencia

- Nivel de Utilización de Planta Considera una capacidad teórica de la Planta a partir de las instalaciones disponibles. Se compara la cantidad de Residuos Procesados (Tn) / Capacidad Instalada (Tn). Se requiere tener el Registro Mensual de Ingresos de Materiales y un detalle de capacidad instalada

- Porcentaje de Rechazo Permite analizar la calidad del material ingresante. Mide la Cantidad de Residuos Rechazados (tn) / Cantidad de Residuos Ingresados (tn). Requiere tener el Registro de material Ingresado y de Rechazo enviados a disposición final.

- Horas de cinta parada. Considera las paradas mayores a medio turno de trabajo. Cantidad de horas de Cinta Parada por cualquier causa/Cantidad de horas trabajables del mes. Requiere el Registro de Horas de Paradas de Máquinas

- Personal

- Nivel de Ingresos mide la relación entre los salarios de los trabajadores y el Salario mínimo vital y móvil. En el promedio se debe considerar la suma de todos los ingresos que tengan los trabajadores ya sean subsidios, reparto de los ingresos por ventas, etc. Salario Promedio ($) / SMVM ($).

- Nivel de Ocupación

- Formalización de Trabajadores Porcentaje de trabajadores formalizados sobre el total de trabajadores. En el caso de asociaciones civiles o cooperativas se considera formalizado a aquel trabajador que está inscripto en el Monotributo social o común.

- Ausentismo. Se mide como la cantidad días perdidos por ausentismo / cantidad días trabajados/mes. Se toma en cuenta a los trabajadores de más de 3 meses de antigüedad. Se requiere llevar un Registro de Asistencias

- Rotación anual se mide como la Cantidad de Personas que renuncian / Cantidad Total de Trabajadores/año. Requiere llevar un Registro de Renunciantes. Se toma en cuenta a los trabajadores de más de 1 mes de antigüedad.

- Accidentes mide la Cantidad de días perdidos por accidentes / Cantidad total de días trabajados/mes. Requiere llevar un Registro de accidentes

- Comercialización

- Materiales comercializados: son el total de tipos de materiales que son comercializados, incluyendo la diferenciación por color o presentación.

- Eficiencia de Venta: Cantidad de tipos de materiales comercializados / Cantidad de tipos de materiales separados. Sirve para entender si se están pudiendo vender la totalidad de los materiales recuperados en la cinta de clasificación.

- Precio promedio Total Facturado / Tn Comercializadas Registro de Ventas.